# Приложение [ВСТАВИТЬ: номер]. Состав признаков

Ниже приведено полное соответствие технических обозначений (имён колонок в датасете) и физиологического смысла для всех признаков, используемых в моделях. Обозначения: дист. — дистальный электрод m. vastus lateralis; прокс. — проксимальный; нагр. — фаза нагрузки (нажатие педали); восст. — фаза восстановления (подъём педали).

## ЭМГ: временнáя область (16 признаков × 4 потока = 64)

Признаки вычислялись по каждому из 4 потоков сигнала. После per-subject z-нормировки по первой ступени нагрузки добавляется префикс z_.

| Техническое обозначение | Поток | Физиологический смысл |
| --- | --- | --- |
| z_vl_dist_load_rms | дист., нагр. | RMS — среднеквадратическое значение ЭМГ |
| z_vl_dist_load_mav | дист., нагр. | MAV — среднее абсолютное значение ЭМГ |
| z_vl_dist_load_wl | дист., нагр. | WL — длина волны (суммарное абс. изменение сигнала) |
| z_vl_dist_load_zcr | дист., нагр. | ZCR — частота нулевых пересечений |
| z_vl_dist_load_mdf | дист., нагр. | MDF — медианная частота спектра (Гц) |
| z_vl_dist_load_mnf | дист., нагр. | MNF — средняя (центроидная) частота спектра (Гц) |
| z_vl_dist_load_p_low | дист., нагр. | Доля мощности в полосе 20–50 Гц |
| z_vl_dist_load_p_mid | дист., нагр. | Доля мощности в полосе 50–150 Гц |
| z_vl_dist_load_p_high | дист., нагр. | Доля мощности в полосе 150–450 Гц |
| z_vl_dist_load_ratio_mid_high | дист., нагр. | Отношение p_mid / p_high |
| z_vl_dist_load_e_d2 | дист., нагр. | Энергия вейвлетного субдиапазона d2 (~250–500 Гц) |
| z_vl_dist_load_e_d3 | дист., нагр. | Энергия вейвлетного субдиапазона d3 (~125–250 Гц) |
| z_vl_dist_load_e_d4 | дист., нагр. | Энергия вейвлетного субдиапазона d4 (~62–125 Гц) |
| z_vl_dist_load_e_d5 | дист., нагр. | Энергия вейвлетного субдиапазона d5 (~31–62 Гц) |
| z_vl_dist_load_wavelet_entropy | дист., нагр. | Вейвлет-энтропия (неупорядоченность по субдиапазонам) |
| z_vl_dist_load_ratio_low_high | дист., нагр. | Отношение энергий (d4+d5) / (d2+d3) |
| z_vl_dist_rest_rms | дист., восст. | RMS ЭМГ в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_mav | дист., восст. | MAV ЭМГ в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_wl | дист., восст. | WL в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_zcr | дист., восст. | ZCR в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_mdf | дист., восст. | MDF в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_mnf | дист., восст. | MNF в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_p_low | дист., восст. | Доля мощности 20–50 Гц в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_p_mid | дист., восст. | Доля мощности 50–150 Гц в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_p_high | дист., восст. | Доля мощности 150–450 Гц в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_ratio_mid_high | дист., восст. | Отношение p_mid / p_high (восст.) |
| z_vl_dist_rest_e_d2 | дист., восст. | Энергия d2 в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_e_d3 | дист., восст. | Энергия d3 в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_e_d4 | дист., восст. | Энергия d4 в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_e_d5 | дист., восст. | Энергия d5 в фазе восстановления |
| z_vl_dist_rest_wavelet_entropy | дист., восст. | Вейвлет-энтропия (восст.) |
| z_vl_dist_rest_ratio_low_high | дист., восст. | Отношение (d4+d5)/(d2+d3) (восст.) |
| z_vl_prox_load_rms | прокс., нагр. | RMS ЭМГ проксимального электрода (нагр.) |
| z_vl_prox_load_mav | прокс., нагр. | MAV ЭМГ проксимального электрода (нагр.) |
| z_vl_prox_load_wl | прокс., нагр. | WL проксимального электрода (нагр.) |
| z_vl_prox_load_zcr | прокс., нагр. | ZCR проксимального электрода (нагр.) |
| z_vl_prox_load_mdf | прокс., нагр. | MDF проксимального электрода (нагр.) |
| z_vl_prox_load_mnf | прокс., нагр. | MNF проксимального электрода (нагр.) |
| z_vl_prox_load_p_low | прокс., нагр. | Доля мощности 20–50 Гц (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_p_mid | прокс., нагр. | Доля мощности 50–150 Гц (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_p_high | прокс., нагр. | Доля мощности 150–450 Гц (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_ratio_mid_high | прокс., нагр. | Отношение p_mid / p_high (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_e_d2 | прокс., нагр. | Энергия d2 (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_e_d3 | прокс., нагр. | Энергия d3 (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_e_d4 | прокс., нагр. | Энергия d4 (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_e_d5 | прокс., нагр. | Энергия d5 (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_wavelet_entropy | прокс., нагр. | Вейвлет-энтропия (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_load_ratio_low_high | прокс., нагр. | Отношение (d4+d5)/(d2+d3) (прокс., нагр.) |
| z_vl_prox_rest_rms | прокс., восст. | RMS ЭМГ проксимального электрода (восст.) |
| z_vl_prox_rest_mav | прокс., восст. | MAV ЭМГ проксимального электрода (восст.) |
| z_vl_prox_rest_wl | прокс., восст. | WL проксимального электрода (восст.) |
| z_vl_prox_rest_zcr | прокс., восст. | ZCR проксимального электрода (восст.) |
| z_vl_prox_rest_mdf | прокс., восст. | MDF проксимального электрода (восст.) |
| z_vl_prox_rest_mnf | прокс., восст. | MNF проксимального электрода (восст.) |
| z_vl_prox_rest_p_low | прокс., восст. | Доля мощности 20–50 Гц (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_p_mid | прокс., восст. | Доля мощности 50–150 Гц (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_p_high | прокс., восст. | Доля мощности 150–450 Гц (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_ratio_mid_high | прокс., восст. | Отношение p_mid / p_high (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_e_d2 | прокс., восст. | Энергия d2 (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_e_d3 | прокс., восст. | Энергия d3 (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_e_d4 | прокс., восст. | Энергия d4 (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_e_d5 | прокс., восст. | Энергия d5 (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_wavelet_entropy | прокс., восст. | Вейвлет-энтропия (прокс., восст.) |
| z_vl_prox_rest_ratio_low_high | прокс., восст. | Отношение (d4+d5)/(d2+d3) (прокс., восст.) |

## ЭМГ: вариабельность амплитуды цикл-к-циклу (4 признака)

| Техническое обозначение | Физиологический смысл |
| --- | --- |
| z_vl_dist_load_rms_cv | CV амплитуды RMS по циклам — дист., нагр. |
| z_vl_dist_rest_rms_cv | CV амплитуды RMS по циклам — дист., восст. |
| z_vl_prox_load_rms_cv | CV амплитуды RMS по циклам — прокс., нагр. |
| z_vl_prox_rest_rms_cv | CV амплитуды RMS по циклам — прокс., восст. |

## Кинематика педалирования (11 признаков)

| Техническое обозначение | Физиологический смысл |
| --- | --- |
| z_cadence_mean_rpm | Средняя каденс в окне (об/мин), z-норм. |
| z_cadence_cv | Коэффициент вариации каденса |
| z_load_duration_ms | Средняя длительность фазы нагрузки (мс) |
| z_rest_duration_ms | Средняя длительность фазы восстановления (мс) |
| z_load_rest_ratio | Отношение длительностей нагр./восст. |
| z_load_duration_cv | CV длительностей фаз нагрузки |
| z_rest_duration_cv | CV длительностей фаз восстановления |
| z_load_trend_cv_ratio_30s | Отношение CV последней трети к первой трети нагр. за 30 с |
| z_rest_trend_cv_ratio_30s | Отношение CV последней трети к первой трети восст. за 30 с |
| z_load_sampen_30s | Sample Entropy длительностей нагр. фаз за 30 с |
| z_rest_sampen_30s | Sample Entropy длительностей восст. фаз за 30 с |

## NIRS — оконные признаки (15 признаков, Train.Red)

| Техническое обозначение | Физиологический смысл |
| --- | --- |
| trainred_smo2_mean | Среднее SmO₂ в окне (%) |
| trainred_smo2_drop | Снижение SmO₂ от начала окна |
| trainred_smo2_slope | Линейный тренд SmO₂ в окне |
| trainred_smo2_std | Стандартное отклонение SmO₂ |
| trainred_dsmo2_dt | Производная SmO₂ по времени |
| trainred_hhb_mean | Среднее дезоксигемоглобина HHb |
| trainred_hhb_slope | Линейный тренд HHb в окне |
| trainred_hhb_std | Стандартное отклонение HHb |
| trainred_dhhb_dt | Производная HHb по времени |
| trainred_hbdiff_mean | Среднее индекса оксигенации HbDiff (= HbO₂ − HHb) |
| trainred_hbdiff_slope | Линейный тренд HbDiff |
| trainred_hbdiff_std | Стандартное отклонение HbDiff |
| trainred_thb_mean | Среднее общего гемоглобина THb |
| trainred_thb_slope | Линейный тренд THb |
| trainred_thb_std | Стандартное отклонение THb |

## NIRS — кумулятивные признаки (3 признака)

| Техническое обозначение | Физиологический смысл |
| --- | --- |
| smo2_from_running_max | Падение SmO₂ от текущего максимума сессии |
| hhb_from_running_min | Подъём HHb от текущего минимума сессии |
| smo2_rel_drop_pct | Относительное снижение SmO₂ от базального уровня (%) |

## ВСР (7 признаков)

| Техническое обозначение | Физиологический смысл |
| --- | --- |
| hrv_mean_rr_ms | Среднее RR-интервала (мс) |
| hrv_sdnn_ms | SDNN — стандартное отклонение RR (мс) |
| hrv_rmssd_ms | RMSSD (мс) |
| hrv_sd1_ms | SD1 по диаграмме Пуанкаре (мс) |
| hrv_sd2_ms | SD2 по диаграмме Пуанкаре (мс) |
| hrv_sd1_sd2_ratio | Отношение SD1/SD2 |
| hrv_dfa_alpha1 | DFA-α1 |

## Взаимодействия (3 признака, только EMG+NIRS+HRV)

| Техническое обозначение | Формула | Физиологический смысл |
| --- | --- | --- |
| feat_smo2_x_rr | SmO₂_mean × mean_RR / 10 000 | Совместный маркер оксигенации и ЧСС |
| feat_smo2_x_dfa | SmO₂_mean × DFA-α1 | Взаимодействие оксигенации и автономной регуляции |
| feat_rr_per_watt | mean_RR / мощность_Вт | ЧСС, нормированная на мощность нагрузки |

## Абсолютные признаки, исключаемые в варианте noabs (6 признаков)

| Техническое обозначение | Описание |
| --- | --- |
| trainred_smo2_mean | Абсолютный уровень SmO₂ |
| trainred_hhb_mean | Абсолютный уровень HHb |
| trainred_hbdiff_mean | Абсолютный уровень HbDiff |
| trainred_thb_mean | Абсолютный уровень THb |
| hrv_mean_rr_ms | Абсолютный уровень ЧСС (через среднее RR) |
| feat_smo2_x_rr | Взаимодействие абсолютных уровней SmO₂ и ЧСС |

## Базальные признаки маршрутизатора (только система двух специалистов)

| Техническое обозначение | Физиологический смысл |
| --- | --- |
| age | Возраст (лет) |
| sex | Пол |
| height | Рост (см) |
| weight | Масса тела (кг) |
| bmi | Индекс массы тела |
| body_fat_pct | Процент жировой массы |
| phase_angle | Угол фазы биоимпеданса (°) |
| hrv_hr_baseline_bpm | ЧСС на калибровочной ступени 30 Вт (уд/мин) |
| hrv_rmssd_baseline_ms | RMSSD на калибровочной ступени 30 Вт (мс) |
| emg_vl_dist_baseline_rms | ЭМГ-RMS дистального электрода на 30 Вт |
| emg_vl_prox_baseline_rms | ЭМГ-RMS проксимального электрода на 30 Вт |
| nirs_smo2_baseline_mean | Средняя SmO₂ на калибровочной ступени 30 Вт (%) |